Проект

планируемой разработки и рекультивации

месторождения Ульяновское-4

АО «Крымгеология», находящееся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, является владельцем Свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых Ульяновское-4   Белогорского района Республики Крым, в связи с чем имеет исключительное право на пользование вышеуказанным участком недр. Месторождение Ульяновское-4 является продолжением разработки месторождения Ульяновское-3 и находиться внутри зоны существующих карьеров (схема № 1). По окончании разработки месторождения Ульяновское-4 (схема № 2) будет проведена полная рекультивация месторождения ( схема № 3).

Геологическое строение месторождения Ульяновское-4 определяет его разработку отрытым способом. Месторождение расположено за пределами населенного пункта.

Учитывая горно-геологические условия залегания полезного ископаемого, опыт эксплуатации месторождений с буровзрывным способом рыхления скальных пород, результаты, полученные при проведении взрывов в условиях месторождения Ульяновское-3, принята транспортная система разработки, открытым способом.

Способ рыхления обеспечивает заданную производительность карьера по горной массе и максимальный выход горной массы известняка. На выбор способа подготовки к выемке оказывают существенное влияние физико-механические свойства полезного ископаемого. Учитывая прочностные свойства известняков месторождения, принят буровзрывной способ рыхления. В настоящее время буровзрывные технологии остаются одним из основных способов подготовки скальных пород к выемке. Их совершенствование позволяет улучшать экономические показатели и сохранять конкурентоспособность. Учитывая опыт отработки смежных карьеров, допускается рыхление гидромолотом в незначительных количествах.

Планируемая производительность карьера по полезному ископаемому составляет 600 тыс. м3 горной массы в год. Согласно данным выполненных поисково-оценочных работ предварительные запасы составляют порядка 6,5 млн.м3. Соответственно обеспеченность запасами  - 7 лет.

Полезная толща отрабатывается 9-ю добычными уступами с отметками: 325 м,  315 м, 305 м, 295 м, 285 м, 275 м, 265 м, 255 м и 245 м. Высота уступов - 10 м. Одновременно в отработке находятся один-два уступа.

Работы по разработке месторождения будут проводиться следующей техникой:

-	буровые работы производятся буровыми станками;

-	разделка негабарита выполняется гидромолотом на базе экскаватора;

-	погрузка разрыхленной горной породы в автосамосвалы осуществляется 2 погрузчиками с емкостью ковша 3 м3;

-	отгрузка горной породы потребителям осуществляется фронтальными погрузчиками;

-	вспомогательные работы по зачистке рабочих площадок, устройству съездов, планировке автодорог и т.д. производятся бульдозером.

Склады вскрышных пород – внешние. При наличии на участке почвенно-растительного слоя – склады ПРС предусматриваются внешние, на резервных площадках. Скальные вскрышные породы будут использованы для подсыпки дорог.

При складировании во внешние отвалы вскрышные породы хранятся до полной отработки карьера и далее используются для рекультивационных целей.

При проведении агрохимического обследования на месторождении Ульяновское-3 мощность гумусированного слоя не установлена, также как не могут быть установлены четкие границы распространения данных отложений. При отработке месторождения отложения голоцена и плейстоцена отрабатываются в качестве «мягкой» вскрышной породы. При отработке месторождения Ульяновское-3 данные агрохимического обследования подтверждаются, фактически почвенно-растительный слой скуден и распространён не повсеместно. ПРС при выявлении снимается и складируется в отдельный бурт.

Учитывая рекомендации ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации», проектом принимается для глубокой террасированной карьерной выемки: площадка для строительства, на откосах и бермах - задернованные участки. Строительное направление рекультивации.

Цель проводимых работ по рекультивации земель – создание напочвенного покрова, защита земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые воды) эрозии, обеспечение стабильности грунтов и создание способной к самостоятельному существованию экосистемы.

Восстановление нарушенных земель при эксплуатации месторождения производится после полной отработки запасов до проектной отметки +245, путем заполнения выработанного пространства вскрышными породами. Вскрышные породы используются для отсыпки дна карьера и поверхности уступов и берм. На спланированную поверхность наносятся гумусированные суглинки.

Работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический.

Горнотехнический (технический) этап рекультивации выполняется в три стадии: подготовительную, основную и заключительную.

В подготовительный период производятся работы по обследованию земель, с целью получения данных о характере рельефа и ландшафта, о прилегающей территории, площадях фактически нарушенных участков и объемах работ по их восстановлению, сведения о характеристиках земельных участков и наличии особых условий использования, по созданию съемочного обоснования, вынесению проектных отметок в натуру.

Основная стадия горнотехнической рекультивации включает:

- селективное снятие, складирование и хранение во временных отвалах, складах (буртах), плодородно-растительного слоя (при наличии) и пригодных для рекультивации грунтов;

- погрузка грунта в автосамосвалы;

- транспортировка и распределение грунта на спланированной рекультивируемой поверхности. Средняя мощность наносимого грунта на дно карьера составляет 2 м, на уступы и бермы – мощностью 1 м.;

- предварительная планировка грунта в 1 проход;

- окончательная планировка в 2 прохода грунта;

- ликвидация послеусадочных проявлений;

- нанесение почвенно-растительного слоя на выровненную поверхность с последующей планировкой поверхности.

Биологический этап рекультивации выполняется после завершения технического этапа и заключается в проведении комплекса агротехнических мероприятий по восстановлению и улучшению структуры грунтов, повышению их плодородия, восстановлению флоры и фауны:

- рыхление слоя плодородных и потенциально-плодородных грунтов;

- создание живого напочвенного покрова на нарушенных участках земель (бермах) путем посева семян многолетних трав;

- прикатывание посевов и уход за травами.

Породы вскрыши разрабатываются и перемещаются во временные отвалы. После отработки месторождения вскрышные породы перемещаются в отработанное пространство для целей рекультивации.

Скальная вскрыша используется для подсыпки автодорог на карьере.

Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель

| Период рекультивации |  |  |  | Общий срок рекультивации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая рекультивация |  | Биологическая рекультивация |  |  |
| Период | Лет | Период | Лет |  |
| 2034 год | 1 | 2035 год | 1 | 2 года |